[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号： 0020-2019-2020 
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
	审核员
	谢睿、王常宁

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	检验检测中心
	电子汽车衡
	1104040
	SCS-150
	Ⅲ级
	砝码M2等级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	20200713
	√

	检验检测中心
	电子汽车衡
	1104039
	SCS-150
	Ⅲ级
	砝码M2等级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.07.13
	√

	检验检测中心
	数字指示轨道衡
	110905
	GCS-100
	Ⅲ级
	检衡车

±1.5×10-4
	国家轨道衡计量站兰州分站
	2020.05..8
	√

	检验检测中心
	数字指示轨道衡
	G0045-66LH
	GCS-100
	Ⅲ级
	检衡车

±1.5×10-4
	国家轨道衡计量站兰州分站
	2020.0.5.13
	√

	检验检测中心
	电子万能试验机
	05000794
	C45.105
	0.5级
	标准测力仪0.1级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.03.26
	√

	检验检测中心
	数显卡尺
	17016116
	0~150mm
	±0.03mm
	量块4等
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.07.13
	√

	检验检测中心
	应变式标准测力仪
	261/0807
	DD-6型
	       0.1级
	杠杆式力标准机标准装置 0.03级
	中国测试技术研究院
	2019.11.13
	√

	碳钢薄板厂
	数字超声波探伤仪
	1009863
	700M
	0.5级
	超声波探伤仪检定装置 U=0.06db/10db k=2
	甘肃省计量研究院
	2019.11.05
	√

	钢铁厂
	氧气报警器
	B5020190
	HA-8100
	仪器量程＞25%:±3.0%FS
	氧分析仪和氧气检测报警器检定装置Urel=1%,k=3
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.01.07
	√

	钢铁厂
	氧压表
	1107-8421-6495A
	YO-100
	1.6级
	压力表检定装置  0.4级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.03.03
	√

	碳钢薄板厂
	成品秤
	WD60404
	EDI-801
	Ⅲ级
	砝码M2等级
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.06.08
	√

	碳钢薄板厂
	标准厚度样板
	T0.1-1
	/
	U=1.7um，k=2
	卧式测长仪 MPE:±（1+L/200）um
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
	2020.06.04
	√

	审核综合意見：
公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由测量设备使用部门保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定、校准情况符合量值溯源的要求。

	审核日期：2020年7月15日上午~17日下午
审核员签字：                                      部门代表签字：



1

