编    号： 0045-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Φ63×4.7管材壁厚检验 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 壁厚（4.7-4.9）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XX/PD-002质量管理制度 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.2mm 2、测量设备的最大允许误差MPEV:Ｔ×1/3=0.2mm×1/3=0.067mm 3、测量设备校准不确定度推导： 4、被测参数测量范围：管材壁厚范围（4.7-4.9）mm,选用测量范围为（0-200）mm的带表游标卡尺进行检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 带表游标卡尺 |  | （0-200）mm |  | MPEV:0.03mm |  | YCCD2019-1-000240号 |  | 2019.07.25 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-200）mm，满足导出计量要求管材壁厚范围（4.7-4.9）mm的要求； 测量设备的最大允许误差为0.03mm，满足导出计量要求最大允许误差0.067mm的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年06月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年7月7 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |