编    号： 0072-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 不锈钢钢带厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 厚度1.5±0.04mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.08mm 2、测量设备的最大允许误差：MPE=Ｔ/3=0.08mm/3=0.027mm=±0.0135mm 3、测量设备校准不确定度推导： - 被测参数测量范围：厚度1.5±0.04mm，选用测量范围（0-25）mm的外径千分尺进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺/A13646 |  | （0-25）mm |  |  | MPE=±0.004mm | YCCD2020-1-000051 |  | 2020.04.23 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围1.5±0.04mm的要求。 测量设备的最大允许误差为MPE=±0.004mm，满足导出计量要求最大允许误差MPE=±0.014mm的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年4月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年05月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |