专业培训记录

■QMS  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方 |  | 重庆翀璟新型建材有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | Q：16.02.01 E：16.02.01 O：16.02.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 傅书 |  | 专业 | Q：16.02.01 E：16.02.01 O：16.02.01 | 培训地点 |  |
| 受培训人员 | 姓名 | 文平 |  |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 产品生产流程： 砂浆配比→制浆→配料、浇涛、预养→切割→蒸养→检测→入库。 关键工序：蒸养过程，也是特殊过程。 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制 |  | 配料、浇涛、预养、切割、蒸养过程控制不好，会造成外观、强度不合格，并造成环境污染。 蒸养过程控制：按工艺作业指导书进行控制，控制参数有蒸汽压力、温度和养护时间。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放。按控制方案和预案进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 潜在火灾、压力容器爆炸、机械伤害、职业病（粉尘、噪声）。按控制方案和预案进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中1级；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类。中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 有型式试验要求，检验项目有：外观、尺寸、强度、密实度等 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | / |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：                 日期：2020.7.14       审核组长：             日期：2020.7.14

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页