编号：0018-2016-2020

| 企业 名称 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 标准时钟 | 16290302011 | NZ2903 | 晶体：2х10-8 频率：2х10-7 | 铷原子频率标准装置： ±1×10-10 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.09. | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 530591 | TCS-200 | U=10 g k=2 | 砝码 U=0.5g k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.04.07. | √ |
| 生产部 | 数字温湿度计 | 6 | HCT-1 | 温度：±0.2℃ 相对湿度：：±7%RH | 温湿度检定箱： 温度：U=±0.3℃ k=2； 湿度： U=1.0%RH k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.04.09 | √ |
| 品管部 | 三相电能表检定装置 | 1431060 | SJJ-1 | 0.05级 | 三相标准功率电能表 ±0.01% | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.07 | √ |
| 品管部 | 单相电能表检定装置 | 1013012 | DJ-101 | 0.1级 | 三相电能表标准检定装置：（100～0.1）A：0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.07 | √ |
| 生产部 | 多功能三相标准电能表 | 1905119 | DSB-301 | 0.05级 | 三相电能表标准检定装置：0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.03.18 | √ |
| 品管部 | 多功能单相标准电能表 | SDH1903441 | HS-5100 | 0.05级 | 三相电能表标准检定装置：（100～0.1）A：0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.08. | √ |
| 财务部 | 电子天平 | 4080093 | BH-15kg | U=0.5g k=2 | 砝码 U=0.01g k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.04.07． | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查8份检定/校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号或东莞市帝恩检测有限公司CNAS L6483检定/校准，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年7月18日 审核员签字： 部门代表签字：杨健 |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表