编    号：0123-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 隔离条厚度检验测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （8±0.02）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 图纸编号：8311561380、GB/T8806-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 隔离条厚度检验时控制在（8±0.02）mm，T=0.04mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.013mm （取1/3）； 3. 测量不确定度: U=T/6cp=0.04/ 6×1.1=0.006mm， cp值取1.1； 4. 测量范围推导：8mm，两边延伸测量范围：0~10mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 校准证书 编号 |  | 校准 日期 |
|  | 外径千分尺 |  | 0-25mm | ±0.004mm U=0. 0014mm k=2 |  | ZS2077960S |  | 2020-6-12 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0-25mm，满足计量要求范围：0~10mm； 2、测量设备最大允许误差：±0.004mm，满足计量要求导出允许误差0.013mm； 3、测量设备扩展不确定度 U=0. 0014mm(k=2)，满足计量要求导出不确定度U=0.006mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合 有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年07 月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年07月 21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |