编号：0123-2017-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 山西德隆达电气制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 温红玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 47947 | 0-25mm | U=1.4µm k=2 | 量块3等 平行平晶U=0.2µm k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 6002740640 | 0-300mm | U=0.02mm k=2 | 量块4等 刀口形直尺 U=0.3µm k=2 数显外径千分尺U=0.7µm +3×10-6Ln k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 覆层测厚仪 | A42701502015 | TC260 | Urel=1.5% k=2 | 标准膜厚片 U=1.0µm k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 电焊机电流表 | HJDLB-01 | / | Urel=0.5% k=2 | 多功能校准仪ACA Urel=0.04% | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 螺纹塞规 | LWG-16-01 | M16 6H | U=4.5µm k=2 | 卧式测长仪U=0.3µm k=2 三针U=0.3µm k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 万能角度尺 | 7401390177 | 0-320° | U=1.3 ’ k=2 | 角度量块 1级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | YLB-03 | 0-25MPa | Urel=0.6% k=2 | 精密压力表 0.25级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 生产技术部 | 百分表 | 9101728 | 0-10mm | U=4.4µm k=2 | 光栅式指示表检定仪 U=0.3µm k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020-6-12 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司测量设备全部送外检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司检定/校准证书由生产技术部保存，现场抽查8份证书，均由深圳新广行检测技术有限公司检定/校准，量值可溯源至国家计量基准，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年07月21日 上午至2020年07月22日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |