编号：0117-2020

| 企业名称 | 海南赛诺实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李琪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术中心 | 电子天平 | 1175 | YJC6002 | U =0.03g， k =2； | F1等级砝码 | 安正计量检测有限公司 | 2020.4.14 | √ |
| 技术中心 | 数字测厚仪 | 60079 | GH-01 | U =0.1µm， k =2； | 3等量块 |  | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 电子秤 | 52331 | ACS-3H | U =0.3g， k =2； | F1等级砝码 |  | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 钢直尺 | SN-GCZ-03 | （0-600）mm | U=0.05mm， k =2； | 三等标准金属线纹尺 |  | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 光泽度仪 | 1045278 | A-4535 | U =1.5GU， k =2 | 光泽度计 标准板 |  | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 可燃气体报警器 | A170800141762 | AEC2303a | Urel=2%FS k =2 | 空气中甲烷气体标准物质 U rel=1%，k =2 |  | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 水分测试仪 | B443190909 | MB35 | U=0.001g， k =2 | F1等级砝码 |  | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 压力表 | 912181516 | （0-0.6）MPa | Urel=0.32%k =2； | 数字压力校验仪 ±0.05%F.S |  | 2020.4.14 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至安正计量检测有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年6月22 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表

编号：1175	YJC6002电子天平

编号 60079	数字测厚仪	GH-01

编号：52331电子秤		ACS-3H

编号SN-GCZ-03：钢直尺		（0-600）mm