受理编号：0042-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 美标直柄麻花钻外径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ3.5-0.0180mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 测量要求规范 B02-02-43 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数要求Φ3.5-0.0180mm，两端拓展尺寸范围为：（Φ3.482－Φ3.5）mm，选用测量设备的测量范围：（0～25）mm的外径千分尺。 - 被测参数允差：△允≤T/3=0.018/3=0.006mm=6.0μm。 3、测量过程不确定度推导： =6.0×1/3=2um |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺 |  | 0-25mm | ±4.0μm | LS01-1-075 |  | 2019.7.2 |
| 计量验证记录 被测参数Φ3.5-0.0180mm,选用测量设备外径千分尺的测量范围是（0～25）mm，满足要求； 被测参数要求控制在（Φ3.482－Φ3.5），△允=6.0μm，选用外径千分尺的最大允许误差为±4.0μm，4.0μm＜6.0μm， 满足测量过程的计量要求。 采用Mcp值法验证：Mcp=T3×MPEV=0.0183×0.004=1.5≥1.1 满足要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2019 年 7 月5日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年9 月4 日 |  |  |  |  |  |  |  |