编号：0042-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 美标直柄麻花钻 外径测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 轧制一厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ3.5mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 6.0μm |
|  |  | 公差T |  | -0.0180mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 2.0μm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| - 外径千分尺 |  |  | 0-25mm |  |  |  | ±4.0μm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | TGJL－WI01－001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | B02-02-43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 20℃±5℃ 湿度(25-75)%RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈红燕 刘永栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019 年 9 月 4日  审核员：                 企业部门代表：