编号：0097-2016-2020

| 企业名称 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 韩沁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 二氧化碳压力表 | NV-045 | (0-25)MPa | 2.5级 | 标准压力表检定装置 0.05级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.8.21 | √ |
| 生产车间 | 千分尺 | NV-024 | (0-25)mm | ±0.004mm | 4等专用量块 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 生产车间 | 钢卷尺 | NV-017 | 3.5m | ±0.8+4×10-4L | 标准钢卷尺±(0.03+0.03L)mm | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 生产车间 | 数显卡尺 | NV-001 | (0-200)mm | ±0.02mm | 5等卡尺专用量块 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 项目运营中心 | 电子秤 | NV-065 | TCS-150 | U=64g k=2 | M1等级F2等级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 生产车间 | 热电偶 | NV-075 | K型 | U=1.0℃ k=2 | 检定炉 U=0.2℃ k=2 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 生产车间 | 膜厚计 | NV-087 | GTS810F | U=2.2μm k=2 | 标准膜厚计 B级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 生产车间 | PH计 | NV-093 | PHB-4 | ±0.04PH | 离子计检定仪 ±0.0006PH | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2019.12.12 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 该企业测量设备全部委外检定/校准，现场核对8台件测量设备都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年07月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表