编号：0081-2018-2020

| 企业名称 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 磁粉探伤仪 | 912001 | QJE-2A | A型 | 管型测力计 2级 | 泰州市计量测试院 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 万能试验机 | 183 | WAW-300C | 1级 | 标准测力仪：Urel=0.062%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 洛氏硬度计 | 0188 | HR150A | ±1.5HA | 标准金属洛氏硬度块：U=0.4HRC（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.28 | √ |
| 质管部 | 手持 粗糙度仪 | 0000045538000009 | TIME-3200 | ≤10% | 多刻线样板 Urel=5。5%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.3.7 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | DK200862 | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 精密压力表 | 1309006 | （0-1）MPa | 0.25级 | 压力校验仪U=0.0002MPa(k=2) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.15 | √ |
| 质管部 | 内径百分表 | 7123123\18-05807 | (50-160)mm | ±0.01mm | 数显指示表检定仪：Urel=0.3μm（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 通径规 | 0903002 | Φ60*800 | Φ60-0.13 | 数显测长仪 U=0.3μm+1.0*10-6 1n k=2) | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至有资质的校准机构校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年08 月04 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表