编  号：0077-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 原材料入厂称重测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 采购部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （0－100 ）t |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 33.3kg |  |
|  |  | 公差T |  | 200kg |  |  |  | 允许不确定度 |  | —— |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| - 汽车衡 |  |  | 0－100t |  | —— |  | Ⅲ级，±30kg |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | CL/002-2020 《原材料入厂称重测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 原材料入厂检验规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 袁琼芬 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《原材料入厂称重测量过程测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  |  | 见《原材料入厂称重测量过程过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年8月2日    审核员：                企业部门代表：