编号：0053-2017-2020

| 企业名称 | 大庆市聚通祥机械设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 （厂内） | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期 | 符合打√ 不符合打× |
| 1 | 外径千分尺 | B329 | 0-25 | ±4μm | 量块5等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 2 | 内径百分表 | A149618A41764 | 35-50mm | U=2.8µm(k=2) | 百分表检定仪U=2.3µm(k=2) | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 3 | 游标卡尺 | 113512 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 4 | 内径百分表 | 121200 | 50-160mm | ±0.025mm | 百分表检定仪U=2.3µm(k=2) | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 5 | 外径千分尺 | A569 | 25-50mm | ±4μm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 6 | 外径千分尺 | B297 | 75-100mm | ±6μm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 7 | 游标卡尺 | 52770 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 8 | 深度游标卡尺 | 10065454 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.8.7 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年 8月 10日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表