受理编号：0139-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 学生实验台脚底平稳性 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （760-900）mm ≤±1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 24820-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数的公差范围T=±1mm △允 ≤T×1/3=±1×1/3=±0.33mm ； 2.测量参数的测量不确定度推导: U允≤△允×1/3=0.33/3=U=0.11mm； 3.测量范围的导出：测量（760-900）mm高度，导出的测量范围为0-1000mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 钢直尺 |  | 0-1000mm | 允许误差为 ±0.2mm |  | 918010674-001 |  | 2019.9.9 |
| 计量验证记录 1、测量设备的允许误差为±0.2mm，满足测量过程的△允 =±0.33mm的要求。 2、测量设备的测量范围0-1000mm，满足测量（760-900）mm的要求。 采用能力指数法进行验证： Mcp=T3u1=23×0.2=3.3 （要求为1.1以上），满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：邱益成 验证日期：2019 年 9 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年 9 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |