编号：0043 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 小包装（每袋500g）成品盐重量测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （506-520）g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 内控指标 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 500g小包装成品盐重量要求:(506-520)g - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=14×1/5=2.8g。（取1/5）； 3. 测量范围要求满足0-750g的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 电子计重秤 | JKS5027 |  | Ⅲ级 | 20202000064001 |  | 2021.01.02 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：电子计重秤测量范围为0-6kg，测量范围满足要求。 2、成品盐重量的测量，测量最大允差△允为2.8g。 测量设备的计量特性：电子计重秤，准确度等级Ⅲ级，检定分度值e为2g，设备允许的最大误差为±1g（0＜m≤500e）,。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较2g<2.8g，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√□符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：金晨倩 验证日期：2020年01月03日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年08月08日 |  |  |  |  |  |  |  |