编号：0044 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 蚊香盘厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (0.18-0.36)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 内控指标 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 蚊香片厚度要求控制在: (0.18-0.36)mm - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.18×1/5=0.036mm。（取1/5）； 3. 测量范围要求满足0-1mm的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 外径千分尺 | (0-25)mm |  | ±0.004mm | 2020LJJL-L205131 |  | 2021.07.26 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：外径千分尺测量范围为0-25mm，测量范围满足要求。 2、蚊香盘厚度的测量，测量最大允差△允为0.036mm。 测量设备的计量特性：外径千分尺允许的最大误差为±0.004mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较0.008<0.036mm，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：黄国俊 验证日期：2020年7月29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年8月9日 |  |  |  |  |  |  |  |