编号：0140-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 安徽顺彤包装材料有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 徐德军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |  |
| 品质部 | 顶空气相色谱仪 | SPY-01 | LHGC-9890B | Urel=3.2%,k=2 | 标准物质 | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 品质部 | 数显测厚规 | 3820 | （0~12.7）mm | 允许误差:±0.002mm U=1.4μm,k=2 | 量块：4等 | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 品质部 | 万用表 | STSC-051 | FLUKE15B | DCV：Urel=0.02% DCI：Urel=0.02% ACV：Urel=0.16% ACI：Urel=0.19% OHM：Urel=0.19% (k=2) | 多功能校准源：DCV:Urel=0.0004% ACV:Urel=0.007% DCI:Urel=0.0010% ACI:Urel=0.04% OHM:Urel=0.024% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.7 | √ |  |
| 品质部 | 温湿度表 | WSDB-01 | TH603 | 温度：允许误差:±2℃ U=0.4℃,k=2 湿度：允许误差:±5%RH,U=2%RH,k=2 | 标准通风干湿表：二级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 品质部 | 电子数显千分尺 | 170691220 | （0-25）mm | 允许误差:±0.002mm U=1.2μm,k=2 | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 品质 部 | 电子秤 | 17102399 | TGS-T35G-150 | U=0.04kg,k=2 允许误差:±0.06kg | 标准砝码组：M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.7 | √ |  |
| 生产部 | 钢直尺 | GZC-02 | (0-500)mm | 允许误差:±0.05mm U=0.05mm,k=2 | 三等标准金属线纹尺 | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 生产部 | 钢卷尺 | GJC-01 | 2m | U=5μm+5×10-6L | 钢卷尺检定装置 | 深圳市广恒计量检测技术有限公司 | 2019.12.03 | √ |  |
| 品质部 | 烘干卤素水分测定仪 | 181101 | LHS16A | U=0.2% k=2 | 标准物质：I级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.12.3 | √ |  |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查9份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年8月18日上午至2020年8月19日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |