编    号：0029-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 操纵窗口盖轴承端孔径检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件：零件图：10643021 操纵窗口盖轴承端孔径检测要求 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 副箱换挡气缸盖装配孔径为Φ28mm； 2. 导出测量过程最大允许误差：△允 = 0.03×（1/3）=±0.01mm（取1/3）； 3.选择三爪内径千分尺，测量范围：25-30mm；分度值0.005的满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (允许误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 三爪内径千分尺 编号：FB051 | （25-30）㎜ | ±0.004mm | KSZS205241D005 |  | 2020.6.13 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 操纵窗口盖轴承端孔径检测最大允许误差为±0.01mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 25-30mm的外径千分尺，允许误差为±0.004mm，示值误差：+0.001mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |