编号：0047-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 密封面硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （58-63）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 图纸及工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 在生产过程中，球体密封面硬度控制在（58-63）HRC 测量过程最大允许误差：△允=5×（1/3-1/10）=5×1/3=1.7HRC,（取1/3）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 洛氏硬度计 |  | HR-150A |  | ±1.5HRC | FH2008001 |  | 2020.08.11 |
| 计量验证记录 被测参数密封面硬度要求为（58-63）HRC, 选择量程为（20-70）HRC, HR-150A洛氏硬度计，满足测量范围的要求。 被测参数要求控制在（58－63）HRC，△允=±1.7HRC，选用洛氏硬度计的最大允许误差为±1.5HRC。1.5HRC＜1.7HRC 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张昌挺 验证日期：2020年8月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年08月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |