编    号： 0106-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 上筒体高度测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 高度297mm±0.5 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 编号为DBLT-02的上筒体图纸 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=1.0mm 2.测量设备的最大允许误差MPE:T/3=1.0mm/3=0.3mm=±0.15mm 3.测量设备校准不确定度推导U95允=MPE/3=0.3mm/3=0.1mm 4.被测参数测量范围：上筒体高度297mm±0.5 mm，选用测量范围为（0-300）mm的游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺/8647 |  | （0-300）mm |  | 最大允许误差： ±0.04mm 不确定度: U=0.01mm ,k=2 |  | KLBS2005221035002 |  | 2020.05.22 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为(0-300)mm，满足导出计量要求测量范围297mm±0.5 mm的要求； 测量设备的最大允许误差为±0.04mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.15mm的要求； 测量设备校准不确定度为U=0.01mm, k=2满足导出计量要求设备校准不确定度U95允=0.1mm的要求. 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年05 月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 05月 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |