编    号： 0111-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 减速机从动轴键槽深度测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SYH90-02-076图纸 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=0.19mm 2.测量设备的最大允许误差MPE:T/3=0.19mm/3=0.06mm=±0.03mm 3.测量设备校准不确定度推导U95允=MPE/3=0.06mm/3=0.02mm 4.被测参数测量范围：键槽深度，选用测量范围为（0～200）mm的深度游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 深度游标卡尺/XLSY-02 |  | （0～200）mm |  | 最大允许误差： ±0.03mm |  | HK05200603015 |  | 2020.06.03 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0～200）mm，满足导出计量要求测量范围的要求； 测量设备的最大允许误差为±0.03mm，满足导出计量要求最大允许误差±0.03mm的要求； 测量设备校准不确定度为U=0.02mm, k=2满足导出计量要求设备校准不确定度U95允=0.02mm的要求. 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年06 月04日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 06月 05日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |