[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


受理编号：0094 -2019-2020
原料进厂称重测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	原料进厂称重测量过程
	企业部门
	质检部

	被测参数
要求
	参数M
	原料重量：25kg
	导出计量要求
	最大允许误差
	±0.05kg

	
	公差T
	±1%
	
	允许不确定度
	0.076kg

	
	其他要求
	
	
	其他要求
	

	测量过程要素控制状况

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量
不确定度
	测量误差
	其他
特性
	满足

	电子秤
	（0~100）kg
	U=0.034kg(k=2)
	±0.030kg
	
	

	测量过程控制规范编号
	ASGY/ GF02-2019
	满足

	测量方法编号
	JJF1070-2005 
	满足

	环境条件
	常温
	满足

	操作人员姓名
	江锡徐
	满足

	测量不确定度评定方法
	见《原料进厂称重测量过程不确定度评定》
	满足

	有效性确认方法
	见《原料进厂称重测量过程有效性确认记录》
	满足

	测量过程监视方法、
监视记录
	见《原料进厂称重测量过程监视统计表》
	满足

	控制图绘制(如果有)
	见《原料进厂称重测量过程监视控制图》
	满足

	综合评价
	审核记录：
1、该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。
2、该测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。
3、该测量过程不确定度评定方法正确。
4、该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。
5、该测量过程监视记录，方法正确。 

审核结论：  √符合   □有缺陷    □不符合（注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2020年09月 02  日       审核员：                  企业部门代表：
