编号：0054-2016-2020

| 企业 名称 | 扬子江药业集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 工作用玻璃液体度计 | 50105398 | 棒式（0~50）℃ | U=0.2℃ （k=2） | 标准水银温度计 ±0.15℃ | 泰州市计量测试院 | 2019.12.23 | √ |
| 质量管理部 | 压力表 | 50125943 | （0~1.6MPa） | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2020.06.16. | √ |
| 质量管理部 | 电子台秤 | 50110709 | TCS-150 | Ⅲ | 砝码25kg M1 砝码1mg~10kg M1 | 通标标准技术服务有限公司 | 2020.04.07 | √ |
| 制造部 | 电子天平 | 50048960 | MS1003TS | Ⅰ | 砝码1mg~100g E2 | 通标标准技术服务有限公司 | 2020.03.02. | √ |
| 质量管理部 | 气相色谱仪 | 50002622 | 6890N | Urel=12% （k=2） | 气相色谱仪检定装置 液体标准物质Urel=3% （k=2） 气体标准物质 Urel=（1-2）% （k=2） 温度： U=0.022℃ （k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.03.24 | √ |
| 计量处 | 压力模块 | 50049130 | 750PD27 | 0.025级 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.20. | √ |
| 计量处 | 数字温湿度计 | 50024963 | 608-H1 | 温度：0.5℃ 湿度：3.2%RH | 精密露点仪标准装置 温度：U=0.5℃ （k=2） 湿度： U=1.7%RH （k=2） | 泰州市计量测试院 | 2020.08.12. | √ |
| 制造部 | 温度变送器 | 50115378 | PT100 | U=0.2℃ （k=2） | 二等标准铂电阻温度计 二等 | 通标标准技术服务有限公司 | 2020.08.06. | √ |
| 审核综合意見： 企业建立：常用玻璃量器检定装置（【2006】市量标泰企证字第2001号）、精密压力表标准装置（【2006】市量标泰企证字第2003号）和天平检定装置（【2006】市量标泰企证字第2002号）三项计量标准，由泰州市行政审批局考核合格并在有效期内。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查8份检定/校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号、泰州市计量测试院、通标标准技术服务有限公司检定/校准，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月4日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表