编    号： 0167-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 接箍牙型高度测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 牙型高度1.41（+0.03/-0.04）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ˶NU N1接箍生产工艺卡(TX/YGJG19-05,编号01) |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.07mm 2、测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.07mm×1/3=0.023mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.023mm×1/3=0.008mm - 被测参数测量范围：技术要求接箍牙型高度1.41（+0.03/-0.04）mm,选用测量范围（0-50）mm的内螺纹牙高量规进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 内螺纹牙高量规 |  | WGN |  | 0.020mm U=0.006mm,k=2 |  | JSDG/DXY-19111179 |  | 2019.11.08 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-50）mm，满足导出计量要求测量范围1.41（+0.03/-0.04）mm的要求； 测量设备的最大示值误差为0.020mm，满足导出计量要求最大允许误差△允≤0.023mm的要求； 测量设备的校准不确定度U=0.006mm, k=2,满足导出计量要求校准不确定度U95允≤0.008mm的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年4月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年9 月4 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |