编号： 0169-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 内花键齿轮外径测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 外径(Φ60+0.03)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SY/T 5074-2012钻井和修井动力钳、吊钳 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.03mm 2、测量设备的最大允许误差≤Ｔ×1/3=0.03mm×1/3=0.01mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.01mm×1/3=0.003mm - 被测参数测量范围：技术要求外径（Φ60+0.03）mm,选用测量范围（50-75）mm的千分尺进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 千分尺 |  | （50-75）mm |  | 0.005mm |  | C3-20200323201 |  | 2020.03.23 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（50-75）mm，满足导出计量要求测量范围（Φ60+0.03）mm的要求； 测量设备的最大允许误差为0.005mm，满足导出计量要求≤0.01mm的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年4月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年9 月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |