编    号：0039-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 活塞叉轴轴径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | φ16mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 产品图号：QH70-4211305 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.03 mm； △允≤1/3Ｔ =±0.03×1/3=±0.01mm ； 2、 测量设备的最大允许误差≤0.01mm 3、选择计量器具：用测量范围为0-25mm，最大允许误差±0.004mm的杠杆千分尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 杠杆千分尺 611706 |  | （0-25）mm |  | ±0.004mm | Z20200-D 148086 |  | 2021.4.16 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-25mm，满足计量要求的测量范围（15.92～15.98）mm的要求。 测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |