编号：0011-2016-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 烟台博源科技材料股份有限公司 |  |  |  |  |  | 审核员 |  | 鞠录梅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 |  | 检定/校准日期 |  | 符合打√ 不符合打× |
| 设备部 | 压力表 | N.04.9004 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 压力表检定装置 0.1级 | 烟台市计量所 |  | 2019年06月8日 |  | √ |
| 设备部 | 气体容积流量计 | W90912125 | G100FCM-IC(DN80) | 1.5级 | 压力表检定装置 0.1级 | 烟台市计量所 |  | 2019年06月8日 |  | √ |
| 品管部 | 白度测定仪 | 1006366B | PN-48B | U= 1.8 k=2 | 标准白板 U= 1.6 k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 |  | 2020年03月29日 |  | √ |
| 品管部 | 纸卷硬度计 | PG-JC-65 | SH02-008-0292 | ±2.0HRC | 高强校验刚钻 U= 1.0 k=2 | 广州广电计量检测股份有限公司 |  | 2020年04月03日 |  | √ |
| 品管部 | 摩擦系数测定仪 | 64860-01 | 32-07-00-0004 | 质量U=0.06g k=2 速度U=0.06g k=2 | 游标卡尺 MPE:±0.03mm 电子天平 Ⅱ级 | 烟台方圆计量设备校准技术有限公司 |  | 2020年03月24日 |  | √ |
| 品管部 | 厚度测定仪 | H09060 | YTH-4C | U=2μm k=2 | 量块 3等 | 烟台方圆计量设备校准技术有限公司 |  | 2020年03月24日 |  | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 01091106 | （0-300）mm/0.01mm | U=1μm k=2 | 量块 5等 | 深圳市华测计量技术有限公司 |  | 2020年04月8日 |  | √ |
| 生产部 | 电子秤 | / | TCS-150 | 级 | 非自动衡器检定装置 Mi等级 | 烟台市计量所 |  | 2020年6月11日 |  | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均已溯源。核查《测量设备台账》中8件测量设备的检定/校准证书，其检定校准结果的量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年10月12日-13 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |