受理编号：  0103-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 漆膜（底漆）厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （40－60）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 油漆通用技术条件 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.被测产品漆膜厚度要求为(40-60)μm，T=20μm。计量要求导出：△允≤T/3=20/3=6.7μm； 2.测量范围：被测参数（40-60）μm，覆层测厚仪检测量程为（0-1250）μm，在检测范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 覆层测厚仪 000034 |  | TIME2500 | ≤±（1+3%H） μm |  | 01GC20200269 |  | 2020/3/6 |
| 计量验证记录 被测参数（40－60）μm,选用测量设备覆层厚度测量仪的测量范围是（0～1250）μm，满足计量要求测量范围。 被测参数要求控制在（40－60）μm，△允=6.7μm，选用的覆层厚度测量仪在60μm的最大允许误差为±2.8μm，满足计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 王春 验证日期：2020 年 4 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年10 月 21 日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |