专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 重庆斯瑞传动机械有限公司 |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 22.03.02;22.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 张心 | 专业 | 22.03.02;22.05.01 | 培训地点 | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 文平 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 22.03.02 |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 传动链轮：毛坯检验—车外圆—车端面—车孔—打标记—滚齿—打毛刺—清洗除油—热处理—钻孔—电镀—检验—组装 轴：下料—调质—车加工—滚齿—磨加工—钻孔—滚丝—电镀—检验—入库 |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程：机加、热处理和表面处理，通过工艺卡进行控制，存在风险：尺寸、硬度和表面质量不合格。 |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | / |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | / |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 《GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、JB/T 9205-2008珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验、JB/T 7946.1-2017铸造铝合金金相 第1部分：铸造铝硅合金变质、JB/T 7946.2-2017铸造铝合金金相 第2部分：铸造铝硅合金过烧、JB/T 7946.3-2017铸造铝合金金相 第3部分：铸造铝合金针孔、JB/T 7946.4-2017铸造铝合金金相 第4部分：铸造铝铜合金晶粒度、GB/T 5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定、GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等。 |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 尺寸、径跳、硬度、盐雾试验等 |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：         日期： 2020年10月14日   审核组长：       日期：2020年10月14日

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页