编号：0069-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市三星机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 千分尺 | D113965 | （50-75）mm | ±0.005mm | 4等量块 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 千分尺 | 814972 | （75-100）mm | ±0.005mm | 4等量块 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 千分尺 | 354 | （0-25）mm | ±0.004mm | 3等量块 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 068045 | (0-4) MPa | 1级 | 0.05级 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 氩气表 | 5754 | (0-25) MPa | 2.5级 | 0.05级 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 9-164 | （0-300）mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 深度游标卡尺 | 780864 | （0-500）mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 千分尺 | E41428 | （25-50） mm | ±0.004mm | 3等量块 |  | 2020-06-10 | √ |
| 生产部 | 气体罗茨流量计 | 180612220435 | DN50 | 1.5级 | 0.3级 |  | 2020-09-16 | √ |
| 审核综合意見： 该公司的测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，抽查9份测量设备证书报告，量值溯源符合公司文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年10月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |