编    号：0047-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 范围档气缸总成内孔直径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ76.175mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件：零件图：A-C09017-010000气缸体组件范围档气缸总成内孔直径 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 范围档气缸总成内孔直径为Φ76.175mm 2. 导出测量过程最大允许误差：△允 =±0.025×（1/3）≈±0.008mm（取1/3）； 3.选择浮标式气测量仪，测量范围：80mm；分度值0.002mm的满足要求. |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 浮标式气测量仪 编号：533 | （0-80）㎜ | ±0.002mm | CJ 06200413024 |  | 2020.04.13 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 范围档气缸总成内孔直径最大允许误差为±0.008mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 浮标式气测量仪，允许误差为±0.002mm 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 栾凤海 验证日期：2020年10月22 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |