编  号：  0197-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 探管井斜角测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 90±0.1︒ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | QSJHKK0004-2019(09版)电子测斜仪企业标准 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.2︒ - 测量设备的最大允许误差：MPE:T/3=0.2/3=±0.033︒ - 测量设备校准不确定度推导： U95允 = MPE/3 =0.066/3 =0.022︒ - 被测参数测量范围：探管井斜角测量90°时，则选择测量范围为（0-360）︒的测斜仪校验台进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 测斜仪校验台/JL-YQ-002 |  | 32H360 |  | - MPE:±0.033︒ |  | LC20-0036 |  | 2020.03.21 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围（0-360）°，满足导出计量要求测量范围90±0.1︒的要求; 测量设备的最大允许误差为±±0.033°，满足导出计量要求最大允许误差±±0.033︒ 的要求; 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年10月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |