| 企业名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 林兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 9-1107040 | 0-1000mm /0.02mm | ±0.07mm | 量块（10~291.8）mm:五等 量块（600~1000）mm：4等 | 广东中准检测有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 品质部 | 电子 地磅 | 1409116297 | XK3190-A9P | Ⅲ级 | 砝码M1级; F2级、M2级； | 广东中准检测有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 17070826 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2020.9.21 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 18021373 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2020.9.21 | √ |
| 试验室 | 高低温试验箱 | RK-WPTH-045 | R-WPTH-045 | 温度 ±2℃; 湿度±5.0%RH; | 温度巡检仪 U=0.3℃ k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 品质部 | 静电测试仪 | 097680662 | VictorR385 | U=1.0%,k=2 | 兆欧表检定装置0.2级； | 广东中准检测有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 审核综合意見： 该公司测量设备送检至广东中准检测有限公司、慈溪市质量技术监督检验检测服务中心，查6份测量设备校准（检定）证书，全部在有效期内。量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年10月26日上午至 - 10月27日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |