受理编号：0207-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 卫星定位控制网四等边长控制点测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2km≤1/100000 （折算为≤20mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB50026-2007《工程测量规范》、TD/T 1008-2007《土地勘测定界规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 标准GB50026-2007《工程测量规范》中明确规定：使用用型号为双频或单频，准确度要求为：10mm+5ppm，测量范围覆盖2km的GPS接收机进行测量。已是计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | GPS接收机 |  | T66 （0～25000）m | 2.5mm |  | 20200807003 |  | 2020年8月5日 |
| 计量验证记录 - 1、准确度的比较 GPS接收机测量最大允差为10mm+5ppm，（计量要求） GPS接收机测量点静态测量综合标准示值误差为2.5mm（计量特性） GPS接收机计量特性值小于测量过程计量要求的允许误差，故满足要求。 - 2、测量范围比较 实际配备了测量范围（0～25000）m的GPS接收机，覆盖20000m的要求，满足要求。 - 通过比较和验证，结论为验证合格。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 ☑不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：林彬 验证日期：2020年4月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的 配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年11月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |