编号：0207-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 卫星定位控制网四等边长控制点测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 工程项目部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 2km |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 10mm+5ppm |
|  |  | 公差T |  | ≤1/100000 （折算为≤20mm) |  |  |  | 允许不确定度 |  | —— |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  | 其他要求 |  | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| GPS接收机 |  |  | （0～25000）m |  | —— |  | 2.5mm |  | —— |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SZ2020-GN-0010《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB50026-2007《工程测量规范》、TD/T 1008-2007《土地勘测定界规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：工作现场常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 林彬 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 详见《卫星定位控制网四等边长控制点测量不确定度评定报告》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 详见《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 详见《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程监视和控制表》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 详见《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程影视和控制表》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年11月1日上午    审核员：                 企业部门代表：