编  号：0093-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 学生床组装的水平误差检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 50mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.5mm |  |
|  |  | 公差T |  | ±1.5mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.3mm |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 |  | 是 |
| 1.钢卷尺 |  |  | 0-5m |  | 校准证书上的U=0.12mm k=2 |  | ±(0.3+0.2L)mm 当测量500mm的 允许误差为±0.4mm |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | RZCL02－2017 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | RZ-WI-24-2012 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 徐梅 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年11 月15日    审核员：             企业部门代表：