编号：0074-2016-2020

| 企业名称 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 圆盘自动平衡记录仪 | 1546 | 分度号K，0-1300℃ | 0.5级 | 电子电位差计 0.05级 | 滨海县 计量测试所 | 2020.01.10 | √ |
| 质量部 | 湿湿度计 | 8999 | HTC-1 | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 温湿度检定箱 ±0.2℃ ±1%RH | 滨海县 计量测试所 | 2020.11.21 | √ |
| 质量部 | 移动式 光谱仪 | 19007783 | PXC01 | C:0.02% k=2 | 标准物质 C:0.0042% k=2 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 质量部 | 粗糙度仪 | 500821602 | SJ-210 | Ra:3.2μm ±6% | 粗糙度标准样块Ra:3.2μm U=3% | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 质量部 | 万能材料试验机 | 61901 | WEW-600B | 1级 | 标准测力环 0.3级 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 质量部 | 金属测厚仪 | FD2124468 | GM100 | 厚度≤10mm ±0.1mm | 量块4等 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 质量部 | 美制管螺纹（60°）NPT | 373322 | 1/2-14NPT | 中径 ±8μm | 工具显微镜 U=0.7μm | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2019.11.25 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 14112405 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 滨海县 计量测试所 | 2020.10.08 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送滨海县计量测试所、苏州朗博校准检测有限公司、宝鸡市宝石石油量规检测中心检定校准机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月03日 上午至2020年11月04日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表