编号：0208-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 铅精矿中铅含量分析 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 江铜铅锌公司检化部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 铅含量50-60% |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 国标要求：电子天平±0.1mg；滴定管A级 ±0.050mL |
|  |  | 公差T |  | 0.60% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 电子天平 |  |  | 0-220g |  | / |  | ±0.1mg | / |  |  |
| 滴定管 |  |  | 0-50mL |  | / |  | ±0.050mL | / |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度控制在（18～28）℃，相对湿度控制在（35～65）%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 万小伶、罗雯 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：