编    号：0149-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 钢结构型材壁厚检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 5±0.2mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《钢结构型材入厂检验要求》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.2mm；△允≤1/3Ｔ =±0.2×1/3=±0.067mm ； 2、 测量设备的最大允许误差：±0.004mm 3、测量范围：型材壁厚为5mm，而所用千分尺测量范围为0-25mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 13014106 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 外径千分尺 |  | 0-25 | ±0.004mm | LHE202011020052 |  | 2020.11.3 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-25mm，满足计量要求的测量范围5±0.2mm的要求。 测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 杨建军 验证日期：2020年 11月5日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |