编    号：0040-2019-M/0491-2019-E-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 密封板装配厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 厚度57.40mm±0.05mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《Q/XHL001-2014金属橡胶复合密封板》要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.05mm； 导出的示值误差计量特性要求：△允=T×1/3=0.05×1/3=±0.017mm 2、 选用的测量设备数显外径千分尺的最大允许误差为±0.003mm 3、 测量范围：数显外径千分尺测量范围为（50～75）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 数显外径千分尺 （108101593） |  | （50～75）mm | ±0.003mm | DN20381860019 |  | 2021.11.14 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 密封板装配厚度最大允许误差为±0.017mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 （50～75）mm的数显外径千分尺，最大允许误差为±0.003mm 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年11月22日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年11月22日 |  |  |  |  |  |  |  |