专业培训记录

■QMS  □EMS  □OHSMS

| 受审核方 |  | 襄阳刚玉砂轮有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 | 14.01.02;15.04.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 王振 |  | 专业 | 14.01.02;15.04.05 | 培训地点 | 远程 |
| 受培训人员 | 姓名 | 李京田 | 王旭 | 张玉 |  |  |  |
|  | 专业代码 | / | / | / |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 树脂砂轮工艺流程： （磨料 树脂液 填料 树脂粉）-配混料-成型（关键工序）-硬化（特殊工序）-精加工-检验-包装 橡胶砂轮工艺流程： 配料-结合剂混制-成型料混制-成型（关键工序）-硫化（特殊工序）-加工-成品检验-包装入库 陶瓷砂轮工艺流程： （磨料 结合剂-结合剂配制 湿润剂）-配料-混料-成型（关键工序）-干燥-装窑-烧成（特殊工序）-精加工-检验-标志-包装 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程：压制成型，控制模具型腔尺寸、光洁度，控制压力和保压时间。 特殊过程：配料，根据原材料的成分含量，通过小样制作确定合理配比；烧成，控制 烧成温度和时间 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 陶瓷砂轮技术文件汇编 QW/GY-02 树脂砂轮技术文件汇编 QW/GY-03 橡胶砂轮技术文件汇编 QW/GY-04 固结磨具 安全要求 GB 2494-2014 固结磨具 一般要求 GB/T 2484-2006 固结磨具 技术要求 GB/T 2485-2016 固结磨具 硬度检验 GB/T 2490-2007 固结磨具 交付砂轮允许的不平衡量 测量 GB/T 2492-2017 砂轮的回转试验方法 GB/T 2493-2013 普通磨具 树脂重负荷磨削砂轮 JB/T 3631-2005 普通磨具 外观、尺寸和形位公差试验方法 JB/T 7992-2004 固结磨具 检验规则 JB/T 10450-2015 固结磨具 螺栓紧固砂轮 JB/T 7983-2013 固结磨具 包装 GB/T 2495-2017 磨削机械安全规程 GB 4674-2009 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | / |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | / |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：  王振         日期：   2020.11.15      审核组长： 李京田        日期：2020.11.15

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页