编号：0212-2019-2020

| 企业 名称 | 上海巨忠水务科技（集团）有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量 设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 18115153 | ZC25-3 | ±5% | 高阻箱 Urel=0.05% k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 93122 | 0-25mm | ±4um | 量块4等 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 数字测温计 | 1279 | JM222 | ±5℃ | 黑体辐射源 U=(0.6~1.5)℃ | 深圳品信检测科技有限公司 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 电磁流量计 | JZ-12 | DN-100 | 0.5级 | 水流量标准装置 Ur=0.1% k=2 | 广东电子电器研究所 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | 1911120 | ET2678 | ±3% | 标准电阻器Urel=0.02% k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 精密 压力表 | JL010 | 0-6MPa | 0.4级 | 压力校验仪 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质检部 | 测振仪 | JL012 | AS63A | ±2% | 工作测振仪 U=0.5% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.24 | √ |
| 质检部 | 三相电参数测量仪 | 160725 | HC3400B | ±0.5% | 三相多功能电能表检定装置U=0.05% k=2 | 深圳品信检测科技有限公司 | 2019.12.11 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行校准，抽查8份测量设备校准证书，校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月03日 下午至2020年12月04日 下午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表