编    号：0224--2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀门压力密封试验测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （3.50±0.5）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 厂检验规定 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：阀门压力密封试验控制在（3.50±0.5）MPa，T=1MPa； 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=1×1/3=0.33MPa（取1/3）)； 3．选择测量范围（0-6）MPa压力表，满足被测参数测量范围要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表 |  | X020 (0-6) MPa |  | ±0.04 MPa |  | 2020100517 |  | 2020/04/10 |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量验证记录 设备基本误差为±0.04 MPa，满足被测参数最大允许误差0.33MPa的要求； 测量设备的测量范围是(0-6) MPa，阀门压力密封试验控制在（3.50±0.5）MPa要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 尹平 验证日期：2020年 10月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 测量设备的配备满足计量要求。孙保健 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |