受理编号：0240-2020

| 企业 名称 | 江苏华艺服饰有限公司 |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量 设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | HY-002 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表： 0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.12.1 | √ |
| 生产部 | 温控仪 | HY-0038 | 0-150℃ | 0.5级 | 数字电位差计：0.05级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.12 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | HY-034 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码： M1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.23 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | HY-036 | 3m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺： ±（0.03+0.03L）mm | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.12 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | HY-035 | JJ3000 | Ⅱ级 | 砝码： F2等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.23 | √ |
| 审核综合意見： 通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查5份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 12月11日-12月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表