编  号：0065-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 检测CH4二级标气浓度 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产检测部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 浓度（0.5-3.0）% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | 一级标气Urel=1% ,k=2 |
|  |  | 其他要求 |  | Urel=2% ,k=2 |  |  |  | 其他要求 |  | 采用比较法与国家一级标准物质进行比对定值 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.CH4一级标气 |  |  | （0.5-3.0）% |  | Urel=1.0% k=2 |  |  |  |  |  |
| 2. 智能型气体分析仪（红外线分析器） |  |  | （0.00-5.00）% |  | Urel=2..0% k=2 |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LACLGF-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T5274-2008 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （15-25）℃、相对湿度≤60% |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 董浩 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | CH4二级标气浓度检测不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | CH4二级标气浓度检测有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | CH4二级标气浓度检测监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | CH4二级标气浓度检测监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年12 月02 日    审核员：              企业部门代表：