编  号：0176-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 | 柱塞外径尺寸测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 品管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 | 参数M |  | 外径尺寸Φ44.45（-0.025/-0.038）mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.0043mm |
|  | 公差T |  | 0.013mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.0014mm |
|  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 数显外径千分尺 |  | （25-50) mm |  | U=0.0013mm k=2 |  | ±0.002mm |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  | Q/KL03.081-2020《柱塞外径尺寸测量控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  | GB/T18607-2017《石油天然气工业钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  | 李爱杰，操作证书号：2015072001 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  | 见附录A《柱塞外径尺寸测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  | 见附录B《柱塞外径尺寸测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录及控制图绘制 |  | 见附录C《柱塞外径尺寸测量过程监视统计表及质控图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |

| 综合评价 | 审核记录： 1.查《柱塞外径尺寸测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |
| --- | --- |

审核日期：2020年 12 月9 日      审核员：                企业部门代表：