受理编号： 0221-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 涂敷砂抗压强度测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | >5MPa |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 1MPa |
|  |  | 公差T |  | 3MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  | 其他要求 |  | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 压力表 |  |  | （0-25）MPa |  |  |  | ±0.4MPa |  | —— |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | 《涂敷砂抗压强度测量过程控制规范》JR/JL-01-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | QSH1020 2190-2018《高温树脂涂敷砂通用技术条件》和JR/WJ－017《产品检验规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 马瑜 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 详见 附录A《涂敷砂抗压强度测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 详见附录B《涂敷砂抗压强度测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 详见附录C《涂敷砂抗压强度测量过程核查监视记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年12月18日      审核员：    被查部门代表：