管理体系审核记录表

公司名称：宝鸡市陈仓区东升锻造厂                                                     □QMS /G   ☑EMS     □OHSMS

审核区域: 办公室、供销科、技术质量科、生产科

审核员：姜海军  李俐                                                   审核时间:  2019 年10月6日

| 审 核 提 示 | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 | О现场文件审查 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 |
| --- | --- | --- |
| 评估：1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求 注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 |  |  |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）: |  |
|  | 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）： 1）组织的最高管理者： 赵国军 ，与组织的文件：■一致，□不一致 2）■任命管理者代表： 赵占奎 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
|  | 2、体系人数： 1）组织人数： 23 人； 2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 23 人； S： 人； 当组织人数与体系人数不一致时，作出说明： 3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班 非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
|  | 3、组织机构设置： 1）部门（分公司、车间）设置为： 办公室、供销科、技术质量科、生产科 2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况： ■不存在 □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。 □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明： 3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况： ■一致 □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
|  | 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为： 生产科、车间、仓库、除尘设备所在的场所 查部门及关键场所是否正常运行：■是 □否，说明： | Ok |
|  | 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为： QMS: EMS: 汽车变速箱用轴、齿轮等产品的锻造和机械加工及相关环境管理活动 OHSMS: 确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
|  | 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求： ☑无 □有，条款及要求： □删减或不适用合理，理由： □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | 管理体系文件 |  |
|  | 1、组织从 2019年5 月1日开始贯标工作： ■自行 □聘请咨询公司/人员： | Ok |
|  | 2、建立的管理体系文件，包括： ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等 ■必需的运行控制文件，如： 管理制度、管理程序 。 | Ok |
|  | 3、该组织管理体系于 2019年 5月1日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正： ☑文件评审未提出问题 □验证修订的文件资料，已纠正，符合； □纠正仍存在问题，具体是： □需要补充的文件问题有： | Ok |
|  | 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间： ■已超过3个月 □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | Ok |
| 3 | 重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等 |  |
|  | 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素: 1）确定情况： 2）监视和评审情况： | Ok |
|  | 2、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）： 1）过程描述： 下料→加热→锻造成型→冲孔→车毛刺→热处理→抛丸→粗车→检验→入库。 2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）： 锻造、热处理 辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
|  | 5、外包过程及管控情况： ☑无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况： | Ok |
|  | 6、（EMS）环境因素识别与评价： 1）识别了 固体废弃物的排放、 火灾、能源消耗 。 2）重要环境因素 4 项，经评价为重要环境因素的有：固体废弃物的排放、火灾、能源消耗、资源消耗 3）重要环境因素评价： □齐全 ☑有遗漏，遗漏部分有： 废气排放、噪声排放 | X |
|  | 7、（OHSAS）危险源辩识与评价 1）识别了 ； 2）重要危险源 项，包括： 。 3）重要危险源评价： □齐全 □有遗漏，遗漏部分有： |  |
| 4 | 相关法律法规及其它要求的遵守情况 |  |
|  | 1、组织提供了有效资质/证明，包括： ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；☑环评报告；□安评报告； ☑三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证； □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他 □未提供 说明： □有怀疑，包括 核实记录： | Ok |
|  | 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范等，主要包括： 环保法、消防法、、节约能源法、危险废物贮存污染控制标准 等。 漏识别 | Ok |
|  | 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉: ■否 □是，说明 | Ok |
| 5 | 运行控制和关键绩效： |  |
|  | 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、， .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： b.最终产品质量情况： ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告 □未提供，说明 c.顾客满意情况或相关方的反馈： 能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。 | Ok |
|  | 2、（EMS） a.主要污染物为： 固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放 b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： - --受控情况： 废水管控：企业生产无废水，洗手废水用于洒水抑尘，生产区设置旱厕，人工粪便由周边农户定期清掏用于周边耕地施肥。 2、废气管控： 抛丸粉尘，由风机引至自带布袋除尘器处理后由不低于满15m排气筒排放:做好抛丸车间内的通风工作，保证车间内通风换气达6次/h以上。经检测满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关指标要求。 厨房油烟废气经最低去除效率大于60％的油烟净化设施处理后由附壁烟囱通至房顶排放，最终排放浓度为051mgm3＜2mgm3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。另外，排油烟气简应设置成附壁烟，通至厨房房顶排放。排气口高度必须高于周围10m半径范围内建筑高度1m以上，油烟废气对周边大气环境影响较小。 经无组织废气监测符合排放标准要求。 3、噪声管控： 项目投入使用后噪声主要为抛丸机、中频炉、正火炉、车床、辗环机、空压机、棒料剪断机等设备运行时产生的噪声，由监测结果可知，现有企业各侧厂界昼夜间噪声现状监测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。 生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，经噪声监测达标排放。 4、固废管控：废金属屑及边角料经厂区内收集后外售至物资回收公司;废次品经厂区内收集后外售至物资回收公司;废机油、废液压油、废磨削液、废乳化液及废包装桶经厂区内集中收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处理:收集粉尘经厂区内收集后外售至物资回收公司:员工生活垃圾经厂区内集中收集后由当地环卫部门统一清运。 --存在问题： c. 监测报告提供情况： ☑提供了 查到《宝鸡市陈仓区东升锻造厂汽车配件加工》 噪声监测报告，编号：锦润{声}字（2019） 第196号，报告日期2019.5.15日，监测单位：陕西锦润环保检测有限公司，监测结果：由监测结果可知，本次1、2、3、4监测点位，昼间、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-200802类区排放标准限值(即昼间不大于60dB(，夜间不大于50B(A))的要求。 查到《宝鸡市陈仓区东升锻造厂汽车配件加工》监测报告，编号：锦润{气}字（2019） 第202号，报告日期2019.5.23日，监测单位：陕西锦润环保检测有限公司， 布袋除尘器排气筒出口的监测结果：此次验收监测期间，布袋除尘器排气简出口较物最大放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准限值。 饮食业油烟设施排气筒进出口监测结果：此次验收监测期间，出口饮食业油烟最大浓度符合《饮食业油烟摔放标准》(试行)GB18483-2001中表2标准限值。 大气无组织污染物监测结果：此次验收监测期间，颗粒物最大浓度符合《大气污染物综合排放标准)(CB16297-1996)中表2无组织标准。 监测结果为： 合格 □未提供，说明 |  |
|  | 3、OHSMS: a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： b) 监测报告: □提供了 监测结果为： □未提供，说明： |  |
| 6 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
|  | 1、管理体系的方针： ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案： 环境目标4个 a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况： 企业已进行了分解，符合要求。 b.是否存在不适宜情况： 无 |  |
| 7 | 组织内部审核策划和实施情况 |  |
|  | - 规定的内审频次：■一年一次 □其它： 2、本次内审于 2019 年 8 月 1-2 日实施 3、覆盖标准条款：■完全 □不完全：缺少 覆盖职能部门、分场所：■完全 □不完全：缺少 时间分配：■合理 □不合理： 内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理： 4、内审报告对■QMS □EMS □OHSMS的有效性和符合性的结论： 公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 8 | 组织进行管理评审的情况 |  |
|  | - 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它： ； - 本次管理评审于2019 年 8 月 20 日实施，由最高管理者：赵国军 主持，实施方式： 会议 评审输入内容■完整、充分 □不完全： 3、管理评审报告对□QMS/MDQMS☑EMS□OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：环境管理体系是适宜的、有效的、充分的。 | Ok |

说明：不符合标注N