编    号：0083-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀头角度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 60°±10′ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | SY/T5404-2002 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，阀头角度尺寸控制在59°50′-60°10′ 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=20×1/4=±5′( （取1/4）)； 3．测量范围推导：（59°50′-60°10′），测量范围向两边延伸为：30°-90°选择0-320°万能角度尺，设备最大示值误差为±2′, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 万能角度尺 |  | 0-320°/256548 | ±2′ |  | HFJL2012CZ09033 |  | 2020.12.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是0-320°，角度尺的最大允许误差为±2′； 阀头的角度控制在（60±10′），测量最大允差为±5′。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年 12 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年 12 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |